ООО «Арком»

| Заказчик: АдминистрацияМО «Енотаевский район» |  |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПО ОБЪЕКТУ:

«Газопровод межпоселковый  ГРС Енотаевка - с.Владимировка- с.Восток- с. Косика  Енотаевского района Астраханской области»

Пояснительная записка

г. Астрахань

2013 г.

ООО «Арком»

| Заказчик: Администрация МО «Енотаевский район» |  | Шифр: 1650/5809-ПП |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПО ОБЪЕКТУ:

«Газопровод межпоселковый  ГРС Енотаевка - с.Владимировка- с.Восток- с. Косика  Енотаевского района Астраханской области»

Пояснительная записка

| Директор | Б.Ф.Курманов |
| --- | --- |

г. Астрахань

2013 г.

Состав проекта:

Материалы по обоснованию

А.	Графические материалы:

1.	Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:100 000

2.	Схема планировки территории. М 1:2 000.

3. Схема использования территории и границы зон с особыми условиями использования.  М 1:2 000

Б.	Пояснительная записка.

Содержание:

| Раздел 1. | Исходно-разрешительная документация |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2. | Обоснование положений по строительству линейного объекта. |  |
| 2.1. | Обоснование параметров линейного объекта. |  |
| 2.2. | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. |  |
| 2.3. | Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. |  |
| 2.4. | Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта. |  |
| 2.5. | Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности. |  |
| Раздел 3. | Показатели проекта планировки территории |  |
|  | Приложения |  |

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация

  - Постановление администрации Енотаевского района Астраханской области «О разработке проекта планировки территории» от   .   .2012 г.

№   .

  - Техническое задание на разработку проекта планировки: «Газопроводы межпоселковые ГРС Енотаевка- с. Владимировка-  с.Восток- с.Косика Енотаевского района Астраханской области.» от    .  .2012г.

Раздел 2. Обоснование положения по строительству линейного объекта.

2.1. Обоснование параметров линейного объекта.

- Cведения о линейном объекте

Данным проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления II категории (РN≤0,6МПа). За начало трассы межпоселкового газопровода  принята  точка врезки  на территории МО «Косикинский сельсовет», в 2 км западнее с.Косика, трасса проходит параллельно существующему межпоселковому газопроводу, подлежащему реконструкции, а также вдоль  автодороги М-6 (с левой стороны от неё) до точки врезки на территории МО «Восточинский сельсовет», где пересекая автодорогу переходит на другую сторону и врезается в существующий ГРС, проходит 1,5 км по правой сторонее автодороги М-6, затем пересекает автодорогу и прдолжает проходит по левой стороне автодороги М-6,  до  вновь строящейся ГРС (точки врезки на территории МО «Села Енотаевка»), которая будет располагаться  в 4 км западнее с.Енотаевка, в 200 м за асфальтированной площадкой отдыха

На территории МО «Владимировский сельсовет» обходит кладбище:

─ из стальных труб от точки подключения за пределами населенного пункта;

Согласно техническим условиям на газоснабжение:

- максимальное давление в точке подключения – 0,6МПа,

- фактическое 0,6МПа.

Проектирование выполнено в соответствии с нормами на максимальное давление газа.

В качестве топлива для потребителя предусматривается одорированный природный газ по ГОСТ 5542-87.

Протяженность трассы газопровода по плану - 27726,0 м.

Климатическое исполнение – умеренное.

Герметичность затвора, согласно техническим характеристикам, - класс А по ГОСТ 9544-2005.

В населенном пункте Енотаевка предусмотрена установка газораспределительной станции (ГРС) для понижения давления с высокого до среднего.

Узлы отключающих устройств и ГРС размещаются в ограждении.

Покрытие в пределах площадок предусмотрено бетонное. Площадки должны быть выше уровня земли с уклоном от опоры в сторону ограждения. Для узлов предусмотрено заземление и молниезащита.

Для подъезда к узлам предусматриваются существующие дороги.

Газопровод запроектирован в соответствии с ПБ-12-529-03, СП 62.13330.2011

(СНиП 42-01-2002), и др. нормативной документацией.

- Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надёжность линейного объекта

Дополнительные мероприятия, направленные на сейсмостойкость подземного газопровода не предусматриваются.

В проекте рассматривается:

- пересечение с автодорогами;

- пересечение с ЛЭП;

- пересечение с кабелем связи.

Пересечение с автодорогами:

Пересечение газопровода с автодорогой федерального значения II категории

М6 «Каспий» Москва-Астрахань запроектировано под углом, близким к 90°, методом горизонтально-направленного бурения без нарушения целостности дорожного покрытия в стальном защитном футляре на глубине не менее 1,5 метра от подошвы насыпи дороги до верха футляра.

Пересечение газопровода с другими автодорогами предусмотрено методом наклонно-направленного бурения в стальном защитном футляре на глубине не менее 1,5 метра от подошвы насыпи дороги до верха футляра. Для защитного футляра используется стальная труба по ГОСТ 10704-91 изготовленная по группе В ГОСТ 10705- 80* из стали 20 ГОСТ 1050-80 в изоляции "весьма усиленная" на основе экструдированного полиэтилена.

При пересечении автодороги открытым способом предусмотрена засыпка траншеи на всю глубину песком средней крупности или мелким (модуль деформации 20 МПа и более), с послойным уплотнением.

Пересечение и параллельное следование с коммуникациями

Газопровод пересекает кабели связи, линии электропередач ВЛ-110кВ. Пересечения газопровода с кабелями связи ВОЛС ОАО «МТС» ,ВОЛС ЗАО «SmartsGSM»,ВОЛС ОАО «Ростелеком» согласно ТУ, запроектированы под углом близким к 90°, расстояние по глубине от проектируемого газопровода до кабеля не менее 0,5м.

При пересечении и параллельном следовании газопровода с линиями ВЛ проектом выполнены требования ПУЭ.

На участках пересечения траншеи с действующими подземными коммуникациями, проходящими в пределах глубины траншеи, выполняется подсыпка под действующие коммуникации песчаным грунтом, с уплотнением по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемой коммуникации с послойным уплотнением грунта. Размер подсыпки по верху на 1,0м больше диаметра пересекаемой коммуникации.

Строительство газопровода производится открытым и закрытым способом.

После завершения работ территория монтажных площадок очищается от строительных и бытовых отходов, приямки засыпаются местным грунтом с последующей рекультивацией.

Расчетная продолжительность строительства составляет 6,0 месяцев.

2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории.

Климат в районе с. Енотаевка резко-континентальный с высокими температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и суточными амплитудами колебания температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Средняя годовая температура воздуха 10 0С . Годовая сумма осадков колеблется от 180-200мм. Средняя температура января – минус 8 градусов, июля – плюс 24,5 градуса. Преобладающее направление  ветров юго-восточное со скоростью 4-8 м/с, но в отдельных случаях возростает до 11-12 м/с и более.

В геоморфологическом отношении планируемая территория приурочена к позднехвалынским эрозионно-аккумулятивной бугристо-грядовой равнине дельты реки Волга с рельефом, осложненным ильменно-еричными понижениями, бэровскими буграми, а также техногенными формами рельефа (насыпи, выемки, дороги и др.)

Грунтовые воды безнапорные, залегают на абсолютной отметке минус 26.26м БС, по степени минерализации очень соленные.

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Зоны особо охраняемых территорий.

Государственная инспекция по экологии и природопользованию

сообщает, что в зоне строительства газопровода, особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют

- Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Астраханской области сообщает, что в пределах земельных участков, отводимых под строительство, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

- Охранные зоны газопровода

В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей согласно

«Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением РФ от 20 ноября 2000 г., устанавливается охранная зона.

Под охранной зоной газораспределительных сетей понимается территория с

особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности её повреждения.

Охранная зона для газораспределительных сетей устанавливается:

- вдоль газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями,

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящего газораспределительной станции – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этого объекта.

Отсчет расстояний при определении охранных зон производится от оси крайних газопроводов.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производят при

строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и перехода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных се-

тей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и

железные дороги с расположенными на них газораспределительными

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию

с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и др.устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Организации и частые лица, получившие разрешение на ведение работ в ох-

ранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по его сохранности.

Организации, выполняющие работы, которые вызовут необходимость переуст-

ройства газопровода или защиту его от повреждений, обязаны выполнить работы с соблюдением требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» за счет своих средств по согласованию с организацией, в собственности которой находится данный газопровод.

Плановые работы и реконструкции газопровода, проходящего по территории землепользователя, производятся по согласованию с ним.

Работы по предотвращению, ликвидации аварий или ликвидации их последст-

вий на газопроводе производятся в любое время без согласования с землепользователем, с обязательным уведомлением его о производимых работах.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении «Правил охраны га-

зораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

В соответствии с п.9 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878

устанавливаются нормативные расстояния с учетом условий прокладки газопровода, давления газа, определенные строительными нормами и правилами.

В соответствии с СП62.13330.2010 г.(Приложение В) минимальные расстояния от подземного газопровода условным проходом до 300 мм. до фундаментов зданий и сооружений составляет 10 м.

2.4. Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта.

- Охрана атмосферного воздуха

При производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферу

заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ:

- от работающей строительной техники и автотранспорта;

-  при производстве сварочных работ;

- при работе дизельных установок;

- при нанесении лакокрасочных материалов;

- при заполнении топливных баков.

Доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) производят ав-

тосамосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый материал накрывается брезентом. Поэтому расчет выбросов загрязняющих веществ (пыли) при доставке щебня и сыпучих материалов данным проектом не произведен.

Временное проживание рабочих предусматривается в с.Енотаевка, питание –

по договору в пункте общественного питания. Доставка рабочих на трассу осуществляется автотранспортом ежедневно.

Размещение основной строительной базы предусмотрено в с.Енотаевка Астраханской области.

Хранение строительных материалов и оборудования предусматривается в ох-

раняемых складских помещениях в с.Енотаевка: трубы, металлопрокат, железобетонные изделия – на открытых площадках, сварочные материалы, электрооборудование - в закрытых складских помещениях.

Со складов оборудование и материалы будут подаваться сразу в монтаж.

Трубы по трассе газопровода раскладываются вдоль траншеи, поэтому на трассе газопровода не требуется отвод земли под строительную базу.

На трассе газопровода предусмотрено размещение временных сооружений (передвижных вагончиков - прорабской и бытовок)

Топливо на площадку строительства для заправки техники будет доставляться

автотопливозаправщиком с АЗС с.Енотаевка. Заправка строительной техники топливом на трассе газопровода будет производиться на специально оборудованной площадке

Заправка колесного транспорта предусматривается на АЗС с.Енотаевка.

Учитывая, ограниченность объемов выбросов, рассредоточенность их по вре-

мени и в пространстве, можно прогнозировать, что в период строительства воздействие на атмосферу не превысит допустимый уровень и негативных последствий не ожидается.

- Оценка воздействия физических факторов (шумового

воздействия) на окружающую среду

На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может

быть потенциальным источником шумового воздействия.

Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.

- Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Строительство газопровода влечет за собой нарушение почвенного покрова в пределах прохождения трассы. Для предотвращения негативного воздействия на почвенный покров, предусматривается ряд следующих мероприятий, которые с одной стороны уменьшают степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой - обеспечивают полное восстановление его природных функций.

Проектом предусматривается проведение технической и   биологической рекультивации:

Технический этап рекультивации включает в себя комплекс работ по снятию и восстановлению плодородного слоя.

На техническом этапе рекультивации земель предусмотрены следующие ра-

боты:

- снятие плодородного слоя в период подготовительных работ до начала

строительных работ;

- перемещение плодородного слоя во временный отвал;

- засыпка трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего созда-

ние ровной поверхности после уплотнения грунта;

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы

всех временных устройств;

- планировка (засыпка или выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей

ширине строительной полосы;

- обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного

слоя почвы (система сбора газа); уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации грунтоуплотняющей машиной;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равно-

мерным слоем;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускает-

ся смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материалами, размыв и выдувание.

На участках, где траншея разрабатывается вручную, рекультивация проводит-

ся также вручную, т.е. плодородный верхний слой складируется в одну сторону от траншеи, а нижний минеральный – в другую, засыпают траншеи в обратном порядке.

Плодородный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на всю

толщину (мощность плодородного слоя принята согласно отчету об инженерно-

строительных изысканиях). Восстановление плодородного слоя должно производиться только в благоприятный период. При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими плодородие.

Работы по снятию плодородного слоя почвы могут выполняться как в холод-

ное, так и теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время года.

Организация, получившая во временное пользование участки для строитель-

ства, обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими силами привести их в состояние, пригодное для использования по назначению, но не позднее одного года после завершения строительства. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке. После проведения работ по рекультивации необходим контроль над процессом восстановления растительного покрова на нарушенной поверхности.

Биологический этап рекультивации

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической ре-

культивации, выполняется силами землепользователей за счет средств, предусмотренных сводной сметой на строительство газопровода и предусматривает проведение полного комплекса необходимых агротехнических мероприятий в пределах всей полосы временного отвода земель. Этапы биологической рекультивации проводятся в течение 3 лет после сдачи рекультивируемых земель землепользователю.

Биологическая рекультивация выполняется для снижения или предотвраще-

ния последствий техногенных нарушений почвенно-растительного покрова; для защиты рельефа от процессов водной и ветровой эрозии.

Работы биологического этапа рекультивации земель проводят после полного

завершения технического этапа рекультивации. В перечень работ биологического этапа рекультивации нарушенных строительством объекта входят:

- вспашка и культивация;

- внесение удобрений;

- посев семян многолетних трав, обеспечивающих восстановление плодородия  почв, и уход за посевами.

Агроклиматические условия района обеспечивают развитие растений наибо-

лее нетребовательных к теплу, с коротким периодом вегетации. Исходя из характеристик видового состава злаковых растений пригодных для рекультивации, необходимо использовать для посева на нарушенных землях районированные виды растений мятлик луговой, овсяницу луговую и красную - высокоустойчивые к морозам и весенним заморозкам злаки, дающие хорошую дернину. Норма высева семян 30 кг/га.

После проведения работ по рекультивации необходим контроль над процес-

сом восстановления растительного покрова на нарушенной поверхности.

После окончания строительства сооружений на всех участках производится:

- удаление из их пределов временных устройств и сооружений;

- засыпка и послойное трамбование или выравнивание рытвин и ям, воз-

никших в результате проведения строительных работ;

- уборка строительного мусора;

- выборочное удаление слоя почвы в местах непредвиденного загрязнения

ее нефтепродуктами и др. веществами, ухудшающими состояние почвы, с заменой незагрязненным плодородным грунтом.

При производстве земляных работ необходимо руководствоваться СНиП 12-

03-99 «Безопасность труда в строительстве. ч.1 Общие требования», СНиП 12-04- 2002 «Безопасность труда в строительстве. ч.2 Строительное производство».

Площади рекультивации земель определены согласно разделу «Проект орга-

низации строительства». Рекультивации подлежит полоса отвода полностью.

Перед началом строительных работ на землях, занятых древесной и кустар-

никовой растительностью, в полосе временного отвода проводятся работы по расчистке территории от растительности. С целью сохранения земель, в пределах полосы отвода проводится рекультивация нарушенных земель.

При строительстве трубопроводов на землях, занятых лесными угодьями, ре-

культивация заключается в перемещении (снятие и возвращение) плодородного слоя, засыпке траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора, в задернении поверхности посевом трав (задернение как мера по предотвращению развития эрозионных процессов).

Восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода

трубопровода не допускается.

- Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

При строительстве проектируемого объекта образуются следующие виды от-

ходов:

- при прокладке полиэтиленовых газопроводов образуются отходы полиэти-

лена 0,1кг на стык;

- при сварке стальных труб образуются обрезки 2% от количества исполь-

зуемого материала;

- при сварке труб образуются огарки электродов 10-15% от массы использо-

ванных электродов (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М.,1999г);

- отходы шлака сварочного образуются при проведении сварочных работ в

количестве 10% от объема остатков и огарков сварочных электродов;

- при устройстве фундамента под ограждения, опоры образуются отходы

щебня – 1,12%, бетона – 2%;

- отходы тары лакокрасочных материалов;

- при выполнении расчистки площадки строительства (вырубке деревьев и

кустарников), образуются отходы корчевания пней, сучьев и ветвей;

при проведении буровых работ методом ННБ образуются отходы бентони-

та;

- твердые бытовые отходы (ТБО), хозяйственно-бытовые стоки.

Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для даль-

нейшего использования, по мере накопления и окончания строительства передаются специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности.

Передачу отходов на утилизацию подрядной организацией осуществлять

только при наличии заключенных договоров с организациями, имеющими лицензию на право производства работ по обращению с отходами.

Образовавшиеся отходы металла хранятся в специально отведенных для этих

целей ящиках. В дальнейшем металлолом отправляется на переработку на предприятия Вторчермета.

Так как полиэтилен дорогостоящий материал, то все отходы собираются в

специальные ящики, имеющиеся у строительных подразделений, и вместе с некондиционными трубами сдаются на завод - изготовитель. На заводе имеется мельница для переработки полиэтилена, который снова используется в производстве.

Лишний минеральный грунт, образуемый в результате вытеснения объема

при укладке трубопровода в траншею, может быть равномерно распределен и спланирован на полосе отвода, либо вывезен за пределы строительной полосы на площадки, согласованные с администрацией поселений.

Отходы корчевания пней и порубочные остатки, образованные в процессе

расчистки строительной полосы от кустарников и деревьев, настоящим проектом предусматривается вывозить на полигон ТБО. При возникновении спроса возможна реализация древесины населению. Порубочные остатки могут использоваться для строительства лежневок.

- Мероприятия по охране растительного и животного мира.

При строительстве газопровода негативное воздействие на животный мир

проявляется в изменении условий местообитания животных, ухудшения их питания, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих здесь животных. Непосредственно в полосе временного отвода земель может произойти сокращение кормовых угодий в связи с механическим повреждением растительного покрова. На территории, прилегающей к границам временного отвода земель, негативное воздействие на животный мир выразится в распу-

гивании животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что ведет к отпугиванию отдельных видов особей.

Негативное воздействие на животный мир носит временный обратимый харак-

тер. Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит временный характер, и после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания.

Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановление условий обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев многолетних быстрорастущих трав.

По данным Государственной инспекции по охране, контролю и регулированию

использования объектов животного мира и среды их обитания Астраханской области сообщает, что государственные природные биологические охотничьи заказники регионального значения отсутствуют, места обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ, не выявлены.

Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит времен-

ный характер, и после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания. Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановление условий обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев многолетних быстрорастущих трав.

Общее состояние природных сообществ вдоль трассы газопровода отражает

довольно высокий уровень антропогенных воздействий (наличие населенных пунктов, присутствие людей и домашних животных и пр.).

Можно с уверенностью констатировать, что газопровод не будет способство-

вать ухудшению условий обитания животных и не приведет к повышению уровня смертности и обеднению животного населения.

- Результаты оценки воздействия на окружающую среду.

В период строительства

Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направ-

ленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:

- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих ве-

ществ в выхлопных газах, применять нейтрализаторы обработки газов;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранс-

порта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии,

особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности;

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора.

В период эксплуатации

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению возможного

негативного воздействия на атмосферный воздух, а также предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ:

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исклю-

чает выброс вредных веществ в окружающую среду;

- газопровод выполнен из труб повышенной прочности;

- арматура принята на давление, превышающее расчетное;

- предусмотрена комплексная защита стального газопровода от коррозии;

- отключающие устройства также защищаются от коррозии;

- предусмотрена молниезащита и заземление ограждения узлов отключаю-

щих устройств и ГРС;

- для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим уст-

ройствам выполнена установка сетчатых ограждений;

- в местах пересечения с автомобильными дорогами прокладка газопровода

предусмотрена в защитных футлярах;

- трубы для систем газоснабжения должны иметь запись в сертификате о

гарантии того, что трубы выдержат испытательное давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или ТУ на трубы;

- используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифици-

рованы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение;

- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств;

- должны быть составлены дополнительные планы и графики осмотра газо-

проводов после выявления деформации грунта и других явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения в газопроводе;

- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-

монтажных работ;

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры

при ударе;

- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключаю-

щих устройств;

- ремонт газопровода и арматуры производится только после его отключе-

ния и сброса давления.

Для обеспечения надежности проектируемого объекта при эксплуатации не-

обходимо строго соблюдать Правила безопасности в газовом хозяйстве. Эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационной инструкции, составленной на основе инструкций заводов изготовителей оборудования, ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

С целью снижения приземной концентрации загрязняющих веществ запреща-

ется:

- одновременное проведение залповых и периодических выбросов природ-

ного газа;

- проводить залповые и периодические выбросы при неблагоприятных ме-

теорологических условиях.

Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством, проведения

планово-предупредительных работ и ремонта газового оборудования проектом предусматривается организация специальной газовой службы.

- Мероприятия по уменьшению воздействия физических

факторов

На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может

быть потенциальным источником шумового воздействия.

Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.

- Мероприятия по защите от шума на строительной площадке

Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения

требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована на

минимальный уровень шума, все строительно-монтажные работы должны проводиться последовательно и не совпадать по времени;

- проведение работ, на участках трассы приближенных к жилой застройке,

только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов);

- осуществление расстановки работающих машин на строительной площад-

ке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

- оптимальное расположение оборудования. Критерием выбора оптималь-

ного расположения является наибольшее расстояние от ближайших жилых домов;

- Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций

Основными причинами аварийных ситуаций являются: отказ линейной части

на водных переходах и разливы технологических продуктов.

В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в период строительства проектом предусматривается следующее:

- контроль качества поступающих на строительство труб;

- контроль сварных соединений;

- испытания трубопровода на прочность и герметичность.

При эксплуатации газопровода рекомендуются следующие основные меро-

приятия:

- постоянное обследование трассы выездными бригадами;

- проведение планово - предупредительных ремонтов линейной части и

КИПиА.

- проведение работ по строительству, вводу в эксплуатацию и дальнейшая экс-

плуатация газопровода с учетом строгого соблюдения всех заложенных в проект требований не приведет к дополнительному загрязнению поверхностных и подземных вод.

2.5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.

- Обоснование удаления объекта от категорированных по

ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления

Место размещения трассы газопровода определено с учетом требований тех-

нических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, санитарно-технического благополучия населения, охраны окружающей среды и согласовано с землепользователями.

Ближайший город, имеющий категорию по ГО – г.Астрахань (I группа по ГО).

Объектов, имеющих категорию по ГО, вблизи объекта проектирования, нет.

Объект в зону катастрофического затопления не попадает.

- Решения по системам оповещения и управления ГО

объекта

Технические решения по системе оповещения отвечают требованиям «Поло-

жения о системах оповещения населения» утвержденного совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановления Правительства № 1778 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте не преду-

сматривается, следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание

объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи. Связь диспетчерской службы эксплуатирующей организации с оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ОД ЕДДС) Астраханской области реализуется через телефонную связь.

- Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или аква-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают

чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, прово-

димых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом:

- возможных аварий на строящемся объекте;

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объек-

тах и транспортных коммуникациях;

- проявления опасных природных процессов.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного

характера могут являться:

- некачественное строительство;

- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим

воздействием факела на окружающую среду;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение сооружений и установок;

- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор;

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены

узлы отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, павод-

ки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом газопроводе.

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и

президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 собственник объекта проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности опасного объекта.

- Решения, направленные на предупреждение развития

аварий и локализацию выбросов опасных веществ

На проектируемом объекте предусмотрены следующие решения, направлен-

ные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ:

- возможность отключения аварийных участков газопровода с помощью от-

ключающих устройств в надземном исполнении, которые расположены в ограждениях,

- обход надземных участков газопровода не реже 1 раза в 3 месяца для выяв-

ления возможной утечки газа, перемещения газопровода за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, посадки, изгиба и повреждения опор.

Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после аварий на

сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе в эксплуа-

тирующей организации имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС). Численность и материально-техническое оснащение АДС определяются типовыми нормами.

АДС осуществляет:

- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные и

праздничные дни;

- координацию действий технического персонала;

- выезд на место аварии и аварийное отключение подачи газа;

- поддержка связи с коммунальными службами города.

Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с

учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности, аварийная бригада должна

выехать в течение 5 минут.

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной

радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций.

Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место

аварии и выполнение работ в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий несет ее руководитель.

Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хомута

или бинта из мешковины с шамотной глиной, наложенных на газопровод, при ежесменном наблюдении за этим участком.

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые включения, не провар и поры

сверх допустимых норм), а также каверны на теле трубы глубиной свыше 30 % от толщины стенки могут усиливаться установкой муфт с гофрой или лепестковых с последующей их опрессовкой.

Сварные стыки газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вы-

резаться и заменяться врезкой катушек.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться экс-

плуатационным службам после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа

- Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

На газопроводе система охранно-пожарной сигнализации не предусматривается.

В населенном пункте Пришиб предусматривается установка ГРС  для понижения давления с высокого до среднего.

В устанавливаемой ГРС имеется запорная и регулирующая арматура, посред-

ством которой происходит снижение входного высокого давления II категории на выходное среднее давление, автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода газа, и автоматического отключения подачи газа, при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений.

Проектом предусмотрены технические решения, направленные на снижение

вероятности возникновения воспламенения (взрыва), защиту населения и строительных конструкций от огня:

- соблюдение нормативных противопожарных разрывов до соседних зданий и

сооружений;

- принята герметичная система транспортировки газа, исключающая выброс

вредных и пожаро-, взрывоопасных веществ в окружающую среду;

- отсутствие фланцевых и других разъемных соединений на трубопроводах,

кроме мест установки арматуры, соединение труб между собой предусмотрено сваркой;

- установка запорной арматуры для отключения трубопровода в случае ава-

рии;

- для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, кото-

рые устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода. В местах установки отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы; кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусмот-

рена укладка сигнальной ленты с вмонтированным электропроводом-спутником, за исключением участков бестраншейной прокладки газопровода (ННБ).

- соединение стальных труб и соединительных деталей предусмотрено на

сварке по ГОСТ 16037-80*;

- зазор между стальным газопроводом и футляром при выходе из земли заде-

лывается промасленной паклей и заливается битумом;

- предусмотрена защита стальных участков газопровода от коррозии.

Систематическими работами в период эксплуатации газопроводов являются:

обходы газопроводов; проверка загазованности в колодцах и подвалах на расстоянии 15 м в обе стороны от газопроводов; проверка дополнительно, в случае обнаружения утечки, колодцев и подвалов в радиусе 80 м от места утечки.

Для каждого вида работ главным инженером эксплуатирующей организации

должны быть разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правила  безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования, должны про-

водиться только квалифицированным, обученным и проинструктированным персоналом.

Выбор оборудования, арматуры, трубопроводов произведен в соответствии с

параметрами рабочего давления, температуры и коррозионности среды.

Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму по-

явления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а так же ликвидировать последствия аварии.

- Решение по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта

Газопровод запроектирован подземно.

Установка отключающих устройств выполнена в надземном исполнении с руч-

ным управлением. Проектом предусматривается ограждение узлов отключающих устройств.

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность газопровода

проектом предусматривается охранная зона по всей трассе газопровода.

Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые

устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода:

- на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем 200 м на

территории населенного пункта и не более чем 500 м вне территории населенного пункта;

- в углах поворота трассы;

- в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. транспортными;

- на границах ННБ.

Опознавательные знаки (табличка-указатель) устанавливаются на ориентирных

столбиках или на постоянных ориентирах вблизи газопровода, как правило, справа по ходу газа. В местах установки отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении.

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина

его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода

предусмотрена укладка сигнальной ленты с вмонтированным электропроводом-

спутником, за исключением участков бестраншейной прокладки газопровода (ННБ).

Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность объекта (систе-

ма физической защиты и охраны) обеспечивается путем наблюдения обходчиками.

При подозрении на постороннее вмешательство сообщается в местные органы МВД.

При обнаружении подозрительного предмета требуется принять следующие

меры предосторожности:

- сообщить дежурному по РОВД;

- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей;

- организовать оцепление и охрану участка местности с обнаруженным подоз-

рительным предметом до прибытия специальной группы (саперов);

- не следует предмет вскрывать и подвергать механическому воздействию.

Раздел 3. Показатели проекта планировки территории

- Общая площадь временного отвода земельного участка – 1 572 000 кв.м

- Протяженность трассы по планируемым участкам – 27726,0 м.

- Общая продолжительность строительства с момента выхода подрядной организации на объект составит  - 6 мес.

Директор                                                                                             Б.Ф.Курманов